Definició

Taula de reunions per a grups de 8 persones, aproximadament.

Característiques

BÀSIQUES

Llargada: 240-300 cm

Amplada: 100 cm

Alçada: 74 cm

Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta de densitat 650kg/m3 com a mínim, cobert per totes les cares amb laminat estratificat o similar.

El sobre, de 19 mm de gruix, ha de ser indeformable i estable dimensionalment.

El color de la capa superficial no s'ha de degradar per efecte de la llum o de l'ús.

El gruix mínim del sobre ha de ser de 30 mm.

El material de l'estructura de suport està definit, bàsicament, pel correcte compliment dels requeriments funcionals.

Des d'aquest punt de vista, les solucions basades en elements metàl·lics, o bé, aglomerat laminat, semblen les més aconsellables.

L'acabat de l'estructura de suport ha de ser especialment resistent als cops i al ratllat.

Quan l'estructura sigui metàl·lica cal protegir-la contra l'oxidació.

Es valora favorablement que la taula es basi en el principi  modular. D'acord amb aquest criteri s'ha de poder ampliar i transformar, segons calgui, d'una forma senzilla, i ha de permetre, a més,  la fàcil substitució de qualsevol part deteriorada.

La rigidesa és una característica principal del conjunt.

La taula pot tenir una configuració ovalada o rectangular.

El disseny de l'estructura de suport ha de garantir la màxima llibertat de moviments de l'usuari. L'estructura de suport ha de tenir la mínima superfície de contacte amb el paviment per tal de facilitar-ne la neteja.

El tipus de  fixació del  sobre amb  l'estructura  de suport depèn dels materials utilitzats; en qualsevol cas, cal que l'escollit garanteixi la màxima estabilitat del conjunt.

Cal preveure que els cantells de la taula no ocasionin lesions greus a l'usuari.

Altres

A CONSIDERAR

- Varietat d’acabats.

- Estabilitat i rigidesa del conjunt.

- Durabilitat i millor resistència dels materials als impactes i als fregaments.

- El grau d’inflamabilitat dels materials.

Normativa

OBLIGATÒRIA

- Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament.